СИСТЕМСКИ СОФТВЕР (ИР3СС) 	фебруар 2009

– Испит траје 2 сата –

1. [10] Написати у x86 асемблеру потпрограм MNOZI који прима 16-битне целобројне параметре М и N преко стека, а рачуна њихов производ који враћа у регистру AX.

Напомена: дозвољено је користити x86 инструкцију MUL src, са значењем: (DX:AX)  AX * src као и друге инструкције x86 процесора обрађене на вежбама. Претпоставити да је резултат множења увек такав да комплетан стаје само у регистар AX.

2. [10] Навести све измене у структурама података и основном алгоритму емулатора уколико се на улазу уместо апсолутизованог машинског програма налази извршни програм у школском формату код кога су секције симбола и релокација празне. Емулатор треба да пријави грешку уколико програм не поштује дефинисана права приступа појединим сегментима.

3.[10] Посматра се макропроцесирање са угнеждавањем дефиниција.

а) Шта се дешава са позиционим маркером параметра када се линија  макродефиниције из табеле преписује у нову макродефиницију у табели? Које су вредности променљивих d и e у том тренутку?

б) Исто питање за ситуацију када се линија макродефиниције из табеле преписује на излаз.

4.[10] Објаснити разлику између обичних (статичких и недељивих) библиотека и увозних библиотека (import libraries). Шта садрже једне, а шта друге? У ком тренутку се њихов садржај придружује корисничком програму (фаза повезивања, учитавања програма у меморију или његовог извршавања)?

5.[10] а) Одредити проширени индекс класификације израза у адресном пољу наредбе LDA. Колико износи вредност израза у случају да је коректан?

б) Исто питање за случај када се уклони ORG direktiva.

ORG 10

STRT	LDA * - STRT + NN - MM

OTI

HLT

DAT

NN	DC *

BSS

MM	EQU *

END