PRVI KOLOKVIJUM IZ SISTEMSKOG SOFTVERA SI3SS	mart 2009.

Trajanje 2 sata

1. Želi se napisati interpretativni emulator na Cu ili C++u za ARM procesor.

a) [10] Navesti odgovarajuće deklaracije koje opisuju programski model ARM procesora.

b) [10] Napisati deo koda emulatora koji realizuje izvršavanje instrukcije

SUBEQ r3, r2, r1, LSL #1

Napomena: pretpostaviti da je dužina tipova int i unsigned 32bita, short int i short unsigned 16bita, a char 8 bita.

2. [10] Nabrojati i ukratko objasniti načine adresiranja kod x86 procesora.

3. [10] Objasniti pozivanje potprograma kod ARM procesora. Šta mora da se uradi i na koji način ako se iz jednog potprograma poziva drugi potprogram?

4. [10] Napisati x86 asemblerski potprogram koji preko steka prima broj N kao i N neoznačenih celih brojeva i vraća zbir tih N brojeva u registru AX. Sve veličine su 16bitne, pretpostavka je da ne može doći do prekoračenja opsega.